喀什市南疆环球港星珑府建设项目二标段“11·18”一般高处坠落伤人事故调查报告

喀什市人民政府事故调查组

2026年1月30日

目 录
- 2 -一、事故基本情况


- 2 -（一）事故发生单位及相关单位概况


- 3 -（二）建设项目概况


- 4 -（三）事故发生单位安全管理情况


- 5 -（四）事故发生经过


- 5 -（五）事故现场情况


- 6 -（六）人员伤亡和直接经济损失情况


- 8 -（七）其他情况


- 8 -二、事故应急处置及评估情况


- 8 -（一）事故信息接报及响应情况


- 9 -（二）事故现场应急处置情况


- 9 -（三）医疗救治和善后情况


- 10 -（四）事故应急处置评估


- 10 -（五）其他可能因素排除


- 10 -三、事故原因和事故性质


- 10 -（一）事故发生的原因


- 12 -（二）事故性质


- 13 -四、有关责任单位存在的主要问题


- 13 -（一）事故发生单位


- 14 -（二）有关监管部门


- 15 -五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议


- 15 -（一）因在事故中受伤免予或不予追究责任人员


- 15 -（二）建议给予行政处罚的责任人员


- 18 -（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议


- 23 -（四）对有关责任单位的处理建议


- 23 -六、事故主要教训


- 23 -（一）进一步提高思想认识


- 24 -（二）进一步完善各项安全管理制度


- 24 -（三）进一步强化工人安全教育工作


- 24 -（四）进一步提高行业监管部门监管效率


- 25 -七、整改措施


- 26 -八、事故调查组成员名单及意见签名表





喀什市南疆环球港星珑府建设项目二标段“11·18”一般高处坠落伤人事故调查报告

2025年11月18日上午11时50分许，位于喀什市西公园街道明珠路的南疆环球港星珑府建设项目二标段商业17#楼发生一起一般高处坠落伤人事故，造成1人重伤，经喀什地区第一人民医院治疗后伤者已于2025年12月10日出院回家休养。直接经济损失因工伤认定未完成，暂未确定，截至目前南通香漫建筑劳务有限公司已支付伤者医疗费、生活费、专车转送费及家属差旅费共计18.89万元（包括医疗费15.66万元、生活费1万元、家属住宿费和伙食费0.13万元、专车转送费2.1万元）。
喀什市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了由市政府党组成员、副市长李阳为组长，市住房和城乡建设局党组副书记、局长克尤木·艾热肯为副组长，纪委监委、应急管理局、总工会、公安局、卫健委、人力资源和社会保障局为成员，邀请市检察院参加的喀什市“11·18”高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、集体讨论研究，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范的措施建议。

经调查认定，南疆环球港星珑府建设项目二标段“11·18”一般高处坠落伤人事故，是一起因建设单位喀什月星上海城房地产开发有限公司未有效履行安全生产首要责任，监理单位新疆泽强工程项目管理有限公司未严格履行监理责任，施工总包单位南通申瑞神州建设工程有限公司未严格履行安全生产管理主体责任，劳务分包单位南通香漫建筑劳务有限公司未严格落实安全生产责任，施工人员安全意识淡薄、违规操作，造成的一般高处坠落伤人生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

喀什月星上海城房地产开发有限公司，统一社会信用代码916531005605******，成立时间为2010年10月15日，法定代表人冒某某，企业注册地址为新疆喀什地区喀什市西域大道291号，注册资金31000万元，经营范围的许可项目为房地产开发经营。2023年2月14日获得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅颁发的《房地产开发企业资质证书》，编号为：新房资【2023】26****，资质等级：房地产开发贰级，有效期至2026年2月14日，该项目建设单位项目负责人为刘某某。

2.施工单位

南通申瑞神州建设工程有限公司，统一社会信用代码91320691MA23******，成立时间为2020年12月2日，法定代表人戴某某，企业注册地江苏省南通市开发区广州路41号，持有江苏省住房和城乡建设厅核发的建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级资质（2022年1月28日取得，有效期至2026年1月14日），2024年4月26日取得安全生产许可证（证书编号(苏)JZ安许证字[2021]00****），有效期至2027年5月10日，该项目项目经理为薛某某。

3.监理单位

新疆泽强工程项目管理有限公司，统一社会信用代码916501007269******，成立时间为1995年11月8日，法定代表人王某某，企业注册地新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心C座6楼4号，持有自治区住建厅核发的工程监理综合资质（发证日期2023年11月9日，证书有效期2028年11月9日），该项目总监为谭某某。

4.劳务分包单位

南通香漫建筑劳务有限公司，统一社会信用代码91320600MA22******，成立时间为2020年9月4日，法定代表人崔某某，企业注册地江苏省南通市海安市曲塘镇双新路188号，持有南通市数据局核发的建筑业企业资质证书（施工劳务不分等级，发证日期2025年10月30日，证书有效期至2030年9月3日），2025年10月30日取得江苏省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，证书编号：（苏）JZ安许证字[2021]00****，有效期从2023年11月29日至2027年1月28日。

（二）建设项目概况

南疆环球港星珑府建设项目二标段，位于喀什市西公园街道明珠路，2024年6月26日取得建筑工程施工许可证。项目建设内容及规模：共17个单体（10栋住宅楼、6栋商业楼、1个地下车库），总建筑面积103234.93平方米。2024年5月1日，喀什月星上海城房地产开发有限公司与南通申瑞神州建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，合同价21300万元，将工程发包给南通申瑞神州建设工程有限公司。2024年5月1日，喀什月星上海城房地产开发有限公司与新疆泽强工程项目管理有限公司签订《建设工程监理合同》，合同价113.91万元，将项目工程监理服务发包给新疆泽强工程项目管理有限公司。2024年7月，南通申瑞神州建设工程有限公司喀什分公司与南通香漫建筑劳务有限公司签订了《土建劳务分包合同》，合同价1925.21万元，承包范围：主体劳务、二次结构劳务。2025年3月3日南通香漫建筑劳务有限公司与伤者付某某签订劳务合同，从事土建工作，工资100元/天。
（三）事故发生单位安全管理情况

南通香漫建筑劳务有限公司作为项目劳务分包单位，未严格落实安全生产责任，对于高处作业的认识不全面，未能全面识别并防范屋面洞口周围围墙施工作业内容中存在风险，屋面洞口仅用安全平网进行封闭、洞口周围未做临边防护的情况下组织工人进行施工作业；对工人安全教育工作不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未及时发现和制止从业人员的违章作业行为；未有效督促班组长及工人在作业过程中正确有效使用安全带等个人防护用品。

（四）事故发生经过

2025年11月18日上午11时50分许，位于喀什市西公园街道明珠路的南疆环球港星珑府建设项目二标段，当天施工单位南通申瑞神州建设工程有限公司生产经理崔某某安排砌筑班组工人在商业17#楼屋面砌筑坡屋顶造型围墙，砌筑工人付某某在17#楼屋面砌筑坡屋顶造型南侧围墙的施工过程中，不慎从屋面洞口（高度8.2米）坠落至地面，事故发生后项目劳务公司、施工单位立即组织救援，拨打120急救电话，120救护车将工人送至喀什地区第一人民医院救治，经医院治疗后付某某已于2025年12月10日出院后由专车送回江西新余家中休养。
（五）事故现场情况

事故现场位于喀什市西公园街道明珠路的南疆环球港星珑府建设项目二标段商业17#楼屋面，事发当天天气状况良好。当日17#楼正在砌筑屋面造型处围墙。
[image: image1.png]50 (2

g st
N6 (%)
om0 (4
0 () o
. [N
foos - i
oo
25
25
o2, H
50 Z
oo
25 40
om %
= 1
o m

OCUIEEm ©




图1：事故现场模拟还原图
[image: image2.jpg]



图2：屋面坡屋顶造型施工现场图
[image: image3.jpg]



图3：屋面洞口图
（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人重伤，付某某，男，汉族，1968年7月生，身份证号：360502196807******，户籍地：江西省新余市渝水区******，系南疆环球港星珑府建设项目二标段砌筑班组工人。经喀什地区第一人民医院治疗后伤者已于2025年12月10日出院回家休养。
喀什地区第一人民医院诊断情况：1.多发伤ISS评分:34分；2.颅脑损伤重型AIS评分:4分；3.右侧颞叶脑挫伤；4.硬膜外血肿；5.蛛网膜下腔出血；6.颌面部多发骨折(颧骨、颞骨、右侧眶外侧壁、右侧上颌窦、右侧蝶窦、蝶骨翼、上颌骨)AIS评分:4分；7.右侧枕骨骨折；8.胸部损伤AIS评分:3分；9.肋骨骨折(右侧第1-12肋、左侧第1肋)；10.双肺挫伤；11.双侧血气胸；12.右侧髂骨上部粉碎性骨折AIS评分:2分；13.右侧耻骨下支撕脱性骨折；14.双肾囊肿；15.颈椎骨质增生；16.颈椎间盘突出；17.创伤性凝血病；18.低纤维蛋白血症；19.电解质紊乱；20.低蛋白血症；21.气管造口状态；22.重症肺炎。

12月10日从喀什地区第一人民医院出院后由专车送回江西新余家中休养（12 月 13 日因身体不适，前往新余市人民医院就诊，经诊断右桡骨远端骨折需住院手术治疗，并于 12 月 24 日接受手术治疗）。
2.直接经济损失

此次事故造成的直接经济损失暂未确定，南通香漫建筑劳务有限公司已于12月12日向市人社局提交了工伤认定申请，待工伤认定后根据认定结果及劳动能力鉴定结论进行赔付。截至目前南通香漫建筑劳务有限公司已支付伤者医疗费、生活费、专车转送费及家属差旅费共计18.89万元（包括医疗费15.66万元、生活费1万元、家属住宿费和伙食费0.13万元、专车转送费2.1万元）。
（七）其他情况

2025年11月18日，南疆环球港星珑府建设项目二标段“11·18”一般高处坠落伤人事故发生当天，喀什市无突发自然灾害情况，天气状况良好，未成为社会关注的热点，未引发不良舆论。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况
2025年11月18日11时50分许，位于喀什市西公园街道明珠路的南疆环球港星珑府建设项目二标段商业17#楼在屋面砌筑屋顶造型围墙施工过程中，砌筑工人付某某在砌筑17#楼屋面造型南侧围墙时，不慎从屋面洞口（高度8.2米）坠落至地面，事故发生后劳务公司、施工单位立即组织救援，现场工人王某某拨打120急救电话，120救护车12：05分到达现场，并立即将工人送往喀什地区第一人民医院抢救。下午15：56分左右施工单位项目负责人陈某某通过电话方式上报市住建局，接到消息后市住建局相关工作人员于16:34分到达现场，了解事故及救援情况，住建局于17:41分向市应急管理局报送事故快报。接到消息后市住建局、应急管理局、西公园街道、公安局等相关部门负责人到现场了解事故情况、指导救援等相关工作。伤者经喀什地区第一人民医院治疗，已于2025年12月10日出院回家休养。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后劳务公司、施工单位、建设单位立即组织救援，现场工人王某某拨打120急救电话，12:05分120救护车到达现场并将伤者送往喀什地区第一人民医院抢救，15：56分左右施工单位项目负责人陈某某报行业主管部门，接到消息后16:34分市住建局、应急管理局、西公园街道、公安局等相关部门负责人相继到现场了解事故情况，并指导救援相关工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，付某某被120救护车带到喀什地区第一人民医院救治，经检查，付某某多处受伤，具体诊断情况如下：1.多发伤ISS评分:34分；2.颅脑损伤重型AIS评分:4分；3.右侧颞叶脑挫伤；4.硬膜外血肿；5.蛛网膜下腔出血；6.颌面部多发骨折(颧骨、颞骨、右侧眶外侧壁、右侧上颌窦、右侧蝶窦、蝶骨翼、上颌骨)AIS评分:4分；7.右侧枕骨骨折；8.胸部损伤AIS评分:3分；9.肋骨骨折(右侧第1-12肋、左侧第1肋)；10.双肺挫伤；11.双侧血气胸；12.右侧髂骨上部粉碎性骨折AIS评分:2分；13.右侧耻骨下支撕脱性骨折；14.双肾囊肿；15.颈椎骨质增生；16.颈椎间盘突出；17.创伤性凝血病；18.低纤维蛋白血症；19.电解质紊乱；20.低蛋白血症；21.气管造口状态；22.重症肺炎。
经喀什地区第一人民医院救治付某某已于2025年12月10日从喀什地区第一人民医院出院后由专车送回江西新余家中休养（12 月 13 日因身体不适，前往新余市人民医院就诊，经诊断右桡骨远端骨折需住院手术治疗，并于 12 月 24 日接受手术治疗）。南通香漫建筑劳务有限公司已于12月12日向市人社局提交了工伤认定申请，待工伤认定后根据认定结果及劳动能力鉴定结论进行赔付。截至目前南通香漫建筑劳务有限公司已支付伤者医疗费、生活费、专车转送费及家属差旅费共计18.89万元（包括医疗费15.66万元、生活费1万元、家属住宿费和伙食费0.13万元、专车转送费2.1万元）。
（四）事故应急处置评估
事故发生后，施工单位、劳务公司及时拨打120急救电话，相关负责人及时到现场组织救援，并向行业主管部门上报事故情况，接到事故信息后，市住建局、应急管理局、公安局、西公园街道相关负责人到现场，开展指导救援、了解事故情况等工作。事故单位及时施救，妥善处理善后，未发生次生事故，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

（五）其他可能因素排除

通过事故询问笔录资料分析，排除人为故意、突发灾害因素等影响。

三、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

付某某安全意识淡薄，在屋面洞口仅用安全平网进行封闭、无临边防护的情况下在洞口边上冒险作业砌筑屋面造型围墙，且在高处作业过程中未正确使用安全带。

2.间接原因

南通香漫建筑劳务有限公司（劳务分包单位）作为项目劳务分包单位，未严格落实安全生产责任，工人安全教育工作不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未有效督促班组长及工人有效使用安全带等防护用品，未能及时发现并制止工人违规冒险作业。
南通申瑞神州建设工程有限公司(施工单位)在项目开工建设以来，虽然进行了安全教育，但是安全教育效果不佳，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，风险隐患防范意识不强，未及时发现并消除事故隐患，对于高处作业的认识不全面，未能全面识别并防范屋面洞口周围屋面造型围墙施工作业内容中存在风险，对屋面造型围墙施工过程中的风险点判别不深、不细，屋面洞口仅用安全平网进行封闭、洞口周围未做临边防护的情况下组织工人施工作业，作业现场监管不到位，未有效监管工人在作业过程中的违规行为，未及时发现和制止从业人员的违章作业行为，未有效督促并监督工人作业过程中正确使用安全带等个人防护用品。

喀什月星上海城房地产开发有限公司（建设单位）项目负责人按照规定现场履职，履行相关安全生产责任，落实开展安全巡查、检查工作，检查并督促施工单位安全生产落实情况。但是在落实建设工程安全生产首要责任存在不足，组织和督促施工单位做好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防各项工作不深不细，未全面、有效督促施工单位采取临边防护、洞口封闭等相关措施。
新疆泽强工程项目管理有限公司（监理单位）总监、专监等关键岗位管理人员现场履职，履行相关安全生产责任，落实开展安全巡查、检查工作，检查并督促施工单位安全生产落实情况。但是监理单位落实监理责任存在不足，风险意识不高，对施工现场屋面洞口及临边防护措施情况的检查不深不细，风险意识不高，对屋面洞口周围屋面造型围墙施工作业中存在的高处坠落风险隐患监督检查不到位，致使施工现场存在安全隐患。虽然于2025年11月15日监理例会上提出施工单位必须对S16、S17商业楼内外脚手架和临边洞口及屋面天井等部位进行全面安全隐患排查，对安全防护措施不到位进行全面整改，但未对施工单位整改情况进行闭环核查，当天未对事故现场屋面造型围墙砌筑作业进行巡查，未及时发现并制止工人违规冒险作业行为。

（二）事故性质

经调查认定，南疆环球港星珑府建设项目二标段“11·18”一般高处坠落伤人事故，是一起因建设单位喀什月星上海城房地产开发有限公司未有效履行安全生产首要责任，监理单位新疆泽强工程项目管理有限公司未严格履行监理责任，施工总包单位南通申瑞神州建设工程有限公司未严格履行安全生产管理主体责任，劳务分包单位南通香漫建筑劳务有限公司未严格落实安全生产责任，施工人员安全意识淡薄、存在违规操作，造成的一般高处坠落伤人生产安全责任事故。
四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.南通香漫建筑劳务有限公司（劳务分包单位）作为项目劳务分包单位，未严格落实安全生产责任，工人安全教育工作不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未有效督促班组长及工人有效使用安全带等防护用品，未能及时发现并制止工人违规冒险作业。
2.南通申瑞神州建设工程有限公司（施工单位） 在项目开工建设以来，项目经理、专职安全员等关键岗位管理人员在现场履职，负责本项目的安全生产管理工作、落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制并适时更新安全生产管理制度、组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动；虽然进行了安全教育，但是安全教育效果不佳，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，风险隐患防范意识不强，未及时发现并消除事故隐患，对于高处作业的认识不全面，未能全面考虑并防范屋面洞口周围围墙施工作业内容中存在风险，对屋面造型围墙施工过程中的风险点判别不深、不细，屋面洞口仅用安全平网进行封闭、洞口周围未做临边防护的情况下组织施工作业；作业现场监管不到位，未有效监管工人在作业过程中的违规行为，未及时发现和制止从业人员的违章作业行为；未有效督促并监管工人作业过程中正确使用安全带等个人防护用品。
3.喀什月星上海城房地产开发有限公司（建设单位）项目负责人按照规定现场履职，履行相关安全生产责任，落实开展安全巡查、检查工作，检查并督促施工单位安全生产落实情况。但是在落实建设工程安全生产首要责任存在不足，组织和督促施工单位做好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防各项工作不深不细，未全面、有效督促施工单位采取临边防护、洞口封闭等相关措施。
4.新疆泽强工程项目管理有限公司（监理单位）总监、专监等关键岗位管理人员现场履职，履行相关安全生产责任，落实开展安全巡查、检查工作，检查并督促施工单位安全生产落实情况。但是监理单位落实监理责任存在不足，风险意识不高，对施工现场屋面洞口及临边防护措施情况的检查不深不细，风险意识不高，对屋面洞口周围屋面造型围墙施工作业中存在的高处坠落风险隐患监督检查不到位，致使施工现场存在安全隐患。虽然于2025年11月15日监理例会上提出施工单位必须对S16、S17商业楼内外脚手架和临边洞口及屋面天井等部位进行全面安全隐患排查，对安全防护措施不到位进行全面整改，但未对施工单位整改情况进行闭环核查，当天未对事故现场屋面造型围墙砌筑作业进行巡查，未及时发现并制止工人违规冒险作业行为。

（二）有关监管部门
1.喀什市住房和城乡建设局

喀什市住房和城乡建设局作为行业监管部门，自开工以来，按照监管职责及监督计划开展监督检查，并对施工现场存在的质量安全问题下发整改通知书责令参建单位整改。但是对存在的问题督促整改闭环管理不到位，未能确保参建单位及时完成整改，对事故的发生负有监管责任。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中受伤免予或不予追究责任人员

付某某，男，汉族，身份证号：360502196807******，系南疆环球港星珑府建设项目二标段砌筑班组工人，鉴于其已在事故中身受重伤，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.崔某某，男，汉族，身份证号码：320621199711******，南通香漫建筑劳务有限公司法定代表人，未严格履行企业安全生产主要负责人应履行的安全生产责任，企业安全生产责任制落实不健全，安全生产标准化建设不全面，未有效督促并检查本单位安全生产工作，虽然委派了项目经理、安全员、技术负责人管理项目，但是对项目部的管理不到位，安全生产教育不到位，未及时有效消除生产安全事故隐患，未能有效组织落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位实施的该项目安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有企业主要负责人责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[
]规定。

建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[
]相关规定对单位南通香漫建筑劳务有限公司法定代表人崔某某进行行政处罚。

2.薛某某，男，汉族，身份证号码：320621198912******，南疆环球港星珑府建设项目二标段施工单位南通申瑞神州建设工程有限公司项目经理。项目经理安全生产责任落实不到位，对项目部专职安全员的统筹管理不到位，虽然进行了安全教育，但安全教育效果不佳，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，风险隐患防范意识不强，未及时发现并消除事故隐患，对于高处作业的认识不全面，未能全面考虑并防范屋面洞口周围围墙施工作业内容中存在风险，对屋面造型围墙施工过程中的风险点判别不深、不细，屋面洞口仅用安全平网进行封闭，洞口周围未做临边防护，未有效督促工人佩戴安全带并正确使用；作业现场监管不到位，未有效监管工人在作业过程中的违规行为，未及时发现和制止从业人员的违章作业行为，未有效督促并监管工人作业过程中使用安全带等防护用品，对事故的发生负有主要责任。
违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1[
]、住建部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条[
]、第十八条[
]、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第二条[
]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[
]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[
]规定等相关法律法规。

建议由市住房和城乡建设局按照《建设工程安全生产管理条例》第六十六条[
]规定，对项目经理薛某某进行行政处罚。

3.谭某某，男，身份证号652302196108******，南疆环球港星珑府建设项目二标段监理单位新疆泽强工程项目管理有限公司总监理工程师，落实监理责任存在不足，对施工现场屋面洞口及临边防护措施情况的检查不深不细，风险意识不高，对屋面洞口周围屋面造型围墙施工作业中存在的高处坠落风险隐患判定不到位，未有效督促施工单位采取临边防护、洞口封闭等相关措施。虽然于2025年11月15日监理例会上提出施工单位必须对S16、S17商业楼内外脚手架和临边洞口及屋面天井等部位进行全面安全隐患排查，对安全防护措施不到位进行全面整改，但未对施工单位整改情况进行闭环核查，事故当天未对现场屋面造型围墙砌筑作业进行巡查，未及时发现并制止工人违规冒险作业行为。

违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[
]等相关法律法规。

建议由市住房和城乡建设局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]规定，对项目总监谭某某进行行政处罚。
4.刘某某，男，身份证号320323197112******，南疆环球港星珑府建设项目二标段建设单位喀什月星上海城房地产开发有限公司项目负责人，在落实建设工程安全生产首要责任上存在不足，未组织和督促施工单位做好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防各项工作，未督促施工单位采取临边防护、洞口封闭等相关措施。
违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条[
]的规定。

建议由市住房和城乡建设局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[
]规定，对刘某某进行行政处罚。
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.南通香漫建筑劳务有限公司（劳务分包单位）

作为项目劳务分包单位，未严格落实安全生产责任，工人安全教育工作不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未有效督促班组长及工人正确使用安全带等个人防护用品，未能及时发现并制止工人违规作业。

违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

4.1.1[
]、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[
]、第三十二条[
]，《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[
]、第四十一条[
]、第四十五条[
]等相关法律法规。

建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[
]对单位南通香漫建筑劳务有限公司进行行政处罚。
2.南通申瑞神州建设工程有限公司（施工单位）
南通申瑞神州建设工程有限公司在项目开工建设以来，项目经理、专职安全员等关键岗位管理人员在现场履职，负责本项目的安全生产管理工作、落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制并适时更新安全生产管理制度、组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动；虽然进行了安全教育，但是安全教育效果不佳，未保证作业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，风险隐患防范意识不强，未及时发现并消除事故隐患，对于高处作业的认识不全面，未能全面考虑并防范屋面洞口周围围墙施工作业内容中存在风险，对屋面造型围墙施工过程中的风险点判别不深、不细，屋面洞口仅用安全平网进行封闭、洞口周围未做临边防护的情况下工人冒险作业，未有效督促工人佩戴安全带并正确使用；作业现场监管不到位，未有效监管工人在作业过程中的违规行为，未及时发现和制止从业人员的违章作业行为；未有效督促并监管工人作业过程中使用安全带等防护用品，对事故的发生负有主体责任。

违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

4.1.1[
]、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[
]、第三十二条[
]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[
]、第四十一条[
]、第四十四条[
]、第四十五条[
]、第四十九条[
]等相关法律法规。

建议由市住房和城乡建设局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[
]对南通申瑞神州建设工程有限公司进行处罚。　
3.喀什月星上海城房地产开发有限公司（建设单位）

项目开工以来建设单位项目负责人按照规定现场履职，履行相关安全生产责任，落实开展安全巡查、检查工作，检查并督促施工单位安全生产落实情况。但是建设单位喀什月星上海城房地产开发有限公司在落实建设工程安全生产首要责任存在不足，组织和督促施工单位做好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防各项工作不深不细，未全面、有效督促施工单位采取临边防护、洞口封闭等相关措施，对事故的发生负有首要责任。

违反《建设工程安全生产管理条例》第四条[
]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[
]、第四十九条[
]的规定。

建议由市住房和城乡建设局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[
]规定，对建设单位喀什月星上海城房地产开发有限公司进行行政处罚。

4.新疆泽强工程项目管理有限公司（监理单位）  

项目开工以来，监理单位总监、专监等关键岗位管理人员按照规定现场履职，履行相关安全生产责任，落实开展安全巡查、检查工作，检查并督促施工单位安全生产落实情况。但是，风险意识不高，对施工现场屋面洞口及临边防护措施情况的检查不深不细，风险意识不高，对屋面洞口周围屋面造型围墙施工作业中存在的高处坠落风险隐患监督检查不到位，致使施工现场存在安全隐患。虽然于2025年11月15日监理例会上提出施工单位必须对S16、S17商业楼内外脚手架和临边洞口及屋面天井等部位进行全面安全隐患排查，对安全防护措施不到位进行全面整改，但未对施工单位整改情况进行闭环核查，事故当天未对现场屋面造型围墙砌筑作业进行巡查，未及时发现并制止工人违规冒险作业行为。
违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[
]等相关法律法规。

建议由市住房和城乡建设局按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[
]规定，对监理单位新疆泽强工程项目管理有限公司进行行政处罚。　

（四）对有关责任单位的处理建议

喀什市住房和城乡建设局作为行业监管部门，自开工以来，按照监管职责及监督计划开展监督检查，并对施工现场存在的质量安全问题下发整改通知书,责令参建单位整改。但是对存在的问题督促整改闭环管理不到位，未能确保参建单位及时完成整改，对事故的发生负有监管责任。

建议责成喀什市住房和城乡建设局向喀什市委、市人民政府做出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）进一步提高思想认识

企业安全生产工作能不能搞好，在很大程度上取决于企业主要负责人对安全生产的认识程度。认识有多高，安全就有多好；认识是行动的先导，认识的高低与决心的大小决定信心的强弱和步伐快慢。从维护企业安全的角度，充分认识搞好企业安全生产的重要性。企业要强化安全生产责任意识、身体力行履行企业安全生产第一责任，把这件人命关天、事关企业稳定高效发展的大事抓紧抓好、抓出成效。

（二）进一步完善各项安全管理制度

本次事故反映出企业安全生产管理制度方面存在不严、不细问题，现场安全生产风险意识不到位，未能充分预判潜在的隐患，尤其是主体工程完工后的安全管理制度措施存在漏洞。企业的安全生产规章制度是安全生产管理的标准和规范，是国家安全生产法律法规的延伸。企业应根据国家安全生产法律法规，结合本单位的实际，建立健全各类安全生产规章制度，要认真分析每个环节的安全生产管理，进一步提高风险隐患管理意识及相应措施，推动安全治理模式向事前预防转型，不断筑牢安全防线。

（三）进一步强化工人安全教育工作

提高工人自身安全意识，是有效制止安全生产事故的最重要的环节，全面提高工人自我防范意识和安全意识，是参建单位应尽的责任，通过本次事故分析，工人安全意识淡薄，是造成事故的直接原因，反映出目前工人安全教育工作仍然存在较大的提升空间。

（四）进一步提高行业监管部门监管效率

本次事故表明，喀什市住房和城乡建设局作为房屋市政工程的行业监管部门，在日常的监管工作中存在不足，未能全面压实企业责任，要进一步提高企业法律意识和安全意识，全面提高企业自身管理水平，从“要我安全”转变为“我要安全”，同时进一步提高监管水平，重点加强闭环管理，确保发现的问题能够全面督促参建单位整改完毕，同时要举一反三，常态化保持。

七、整改措施

1.喀什月星上海城房地产开发有限公司要全面履行安全生产首要责任，督促施工单位、监理单位全面落实法律责任，进一步强化风险隐患判定及整改措施，进一步完善安全生产管理制度及措施，从严、从细强化各项制度的制定和落实。南通申瑞神州建设工程有限公司和南通香漫建筑劳务有限公司配合做好伤者的治疗及工伤认定工作，并按照工伤认定结果做好赔付，同时，要全面强化工人安全教育工作，进一步提高工人的安全意识，通过三级安全教育、班前教育、技术交底等方式，强化安全生产教育工作，同时进一步完善各项专项方案，尤其是高处作业专项治理方案、隐患排查治理制度要进一步完善，细化管理制度及措施，要根据施工进度、各项工序全面分析安全防范措施，强化发现问题、整改问题的水平。新疆泽强工程项目管理有限公司全面加强监理责任，提高监理人员的业务水平，严格落实旁站、巡查等工作，将工作做实、做细，进一步督促施工单位强化安全教育、隐患排查治理工作，从而全面提高项目管理水平。

2.喀什市住房和城乡建设局要进一步持续贯彻落实自治区、喀什地区及喀什市对高质量发展和安全生产工作的重要部署，进一步建立健全质量安全管理体系，以建筑施工安全为底线，以技术进步为支撑，统筹做好施工现场安全监管工作，大力推动风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系、施工现场标准化评定，督促企业落实安全生产主体责任，提高企业安全生产管理能力，推动企业定期开展安全风险评估和危害辨识，促进企业隐患排查治理全面实现制度化、规范化，吸取各类建筑施工领域事故教训，紧盯安全生产主体责任落实，真正实现“要我安全”到“我要安全”的转变。切实加大监督检查和执法办案力度，重点对企业安全生产责任制建立和落实、企业及项目管理人员履职情况，特别是安全管理机构和专职安全管理人员履职、施工现场安全管理、安全设施设置和安全防护用品使用、安全教育等进行检查、执法。强化行刑衔接和部门联合执法，进一步形成执法合力，加大对建筑施工领域违法行为的查处力度，倒逼建筑业市场规范，清除建筑安全事故隐患，坚决遏制类似事故的发生。

3.喀什市人社局积极发挥指导作用，助力南通香漫建筑劳务有限公司与伤者家属加快推进伤者的工伤认定工作。
喀什市人民政府事故调查组

                        2026年1月30日
[�]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条： 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:


（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；


[�]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条： 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；


[�] 《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。


[�] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。


[�] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。


[�] 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第二条：项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》 第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》 第六十六条：违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤伤事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大受伤事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。


[�] 《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》 第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》 第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；


[�] 《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》 第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》 第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条　生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的责令停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》第四条：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。


[�] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的； (四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。





